# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DZ/15/06/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I - System pomiarowo kontrolny – niwelator precyzyjny z kompletem łat inwarowych

| Lp. | Nazwa zakupu | Kod CPV | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System pomiarowo-kontrolny - Niwelator precyzyjny wraz z kompletem łat inwarowych | 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) | - Dokładność (zgodnie z ISO 17123-2, odchylenie standardowe pomiaru wysokości na 1km podwójnej niwelacji) max 0.3mm (na precyzyjne inwarowe łaty kodowe) - Powiększenie min. x32 - Dokładność pomiaru odległości (z 20m) nie gorsza niż 20mm (na precyzyjne inwarowe łaty kodowe) - Zasięg (pomiar elektroniczny) w zakresie 1.5 - 100m lub większym - Dokładność odczytu wysokości nie gorsza niż 0.01mm - Wbudowane oprogramowanie o funkcjonalności minimum: pojedynczy pomiar bez zakładania stanowiska, tyczenie, pomiar ciągu niwelacyjnego, wyrównanie ciągu niwelacyjnego - Metody niwelacji - minimum: TP, TPPT, TPTP, TTPP, PTTP, - Pyło/wodoszczelność – zgodna ze standardem lub lepszym IP55 - Temperatura pracy - minimum w zakresie -20 do +50 st C - Pole pomiaru elektronicznego - 0.3m, niezależnie od odległości do łaty - Wyświetlacz - graficzny - minimum 240 x 160 pikseli, z podświetleniem - Klawiatura - minimum 19 klawiszy fizycznych + 4 klawisze kierunkowe - Libela - zakres min 8’/2mm z podświetleniem - Kompensator - zakres inklinacji min. +/- 15’ - Dokładność kompensatora – nie gorsza niż +/-0.2” - Pamięć wewnętrzna - min. 30000 rekordów - Pamięć zewnętrzna - min. USB pendrive - Zasilanie - wymienne baterie Li-Ion – 2 baterie w zestawie. - Czas pracy - min 24 godziny bez konieczności wymiany baterii - Waga - max 3.5 kg - Dedykowana walizka transportowa. - Sprzęt fabrycznie nowy z gwarancją producenta. Dodatkowe wyposażenie: - kompatybilne, precyzyjne, inwarowe łaty kodowe długości 1m – 2 sztuki - kompatybilne, precyzyjne, inwarowe łaty kodowe długości 2m – 2 sztuki - statyw drewniany geodezyjny | 1 kpl. |

Część II – System pomiarowo-kontrolny -  adaptery pomiarowe oraz elementy do budowy precyzyjnej osnowy pomiarowej

| Lp. | Nazwa zakupu | Kod CPV | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | System pomiarowo-kontrolny – adaptery pomiarowe oraz elementy do budowy precyzyjnej osnowy pomiarowej | 44200000-2 – wyroby konstrukcyjne 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) | Dostawa elementów systemu pomiarowo-kontrolnego maszyny obróbczej materiału skalnego: - 3 sztuki statywów (trójnogi) o wysokości 1,47m (poziom 1,47 m wyznaczony przez dolną płaszczyznę mocowania spodarki) urządzenia pomiarowego zapewniający wymuszone centrowanie nad punktem. Wysokość́ może zostać zmieniona tylko w wyniku określenia widoczności punktów pomiarowych z innego poziomu spodarki (wizja lokalna wykonawcy). Centrowanie w oparciu o trzy punkty podstawy. Punkty podstawy opisane na okręgu o minimalnej średnicy 96 cm. Statyw metalowy z nagwintowanym mocowaniem spodarki geodezyjnej(gwint dedykowany). Statyw wykonany metodą spawania materiałów złożony z rur o długości 1,56-1,74 cm, średnicy zewnętrznej 3-5cm, grubości ścianki minimum 2 mm. Materiał odporny na wilgotność́ (rdzewienie), zapylenie oraz uszkodzenia (optymalnie rura bezszwowa). Statyw w komplecie z 9 punktami (po trzy na każde stanowisko) stabilizowanymi na stałe w posadzce (2cm poniżej poziomu posadzki wraz z deklami), zapewniającymi precyzyjne i stabilne posadowienie statywu na czas pomiaru wymuszając jego centrowanie z dokładnością do 0,5 mm. Punkty opisane na okręgu o tej samej średnicy co statyw i położone w konfiguracji trójkąta równobocznego. Dekle z materiału odpornego na uszkodzenia spasowane z otworem w posadzce zapewniając ochronę przed zapyleniem punktów i uniemożliwiającym przypadkowe wyciągnięcie z otworu (np. w wyniku hamowania wózka widłowego). - Adaptery na prowadnice maszyny. Dostawca ma obowiązek dopasowania adaptera do szyn. Adapter wyposażony w gwint do montażu geodezyjnego pryzmatu precyzyjnego oraz śruby mocujące adapter do prowadnicy. Wymiar gwintu dedykowany do geodezyjnych pryzmatów precyzyjnych. Adapter w kształcie ceownika z centrycznie umieszczonym gwintem na pryzmat zapewniającym instalacje pryzmatu z dokładnością do 0,1 mm. Ilość́ adapterów –12 sztuk (po 3 na każdą prowadnicę). Orientacyjny rysunek techniczny prowadnicy w załączniku. Adapter wykonany z materiału odpornego na działanie wilgoci oraz chemikaliów (smary, oleje). - Fotopunkty – tarcze celownicze, umożliwiające naklejenie na płaszczyznę chropowatą (ściana, elementy maszyny, posadzka), odporne na wilgoć́ i kurz, o wymiarach 5x5cm. Ilość́ fotopunktów: przynajmniej 60 sztuk, wykonane z materiału umożliwiającego pomiar dalmierzem tachimetru geodezyjnego. - 12 sztuk nakładek/obejm na ślimacznicę umożliwiających pomiar osi, w postaci zacisku na rurę. Zacisk gumowany po wewnętrznej bieżni obejmy. Gwint na geodezyjny pryzmat precyzyjny. W zestawie z libellą pudełkową do pionowania z możliwością nakręcenia w miejsce pryzmatu na czas pionowania. Orientacyjny rysunek techniczny w załączniku. Obejma złożona z dwóch symetrycznych półokręgów zaciskanych śrubami z gwintem M6 o grubości blachy minimum 2mm. Materiał obejmy odporny na działanie wilgoci oraz smarów i olejów. Średnica wskazana na rysunku technicznym d1 odpowiadająca średnicy ślimacznicy (do zwymiarowania przez wykonawcę) i zależna od położeń punktów pomiarowych (średnicę wyznaczyć́ w danym punkcie pomiarowym i kompensować́ różnicę w średnicach grubością gumy bądź siłą docisku śrub M6) –maksymalna odchyłka różnicy średnicy nie powinna przekraczać́ 1-2mm. - Punkty nawiązania sieci – stabilizowane punkty geodezyjne, mocowanie w ścianach hali przemysłowej, w kształcie kątownika z dedykowanymi gwintami na precyzyjne pryzmaty geodezyjne (zapewniające centrowanie z dokładnością do 0,1 mm) na części poziomej oraz tarczką celowniczą na części pionowej. Ilość́ punktów – 10 sztuk. Szerokość́ kątownika 10 cm, długość́ części poziomej 10cm, długość́ części pionowej 10 cm, grubość́ blachy minimum 3mm dla zapewnienia stabilności posadowienia. Na części pionowej 4 otwory o średnicy fi=8mm rozstawione w narożnikach kwadratu o boku 7cm. Orientacja otworów dowolna, mocowanie do ścian kotwą metalową 8mm i długości minimalnej 10cm, na części poziomej centralne zamocowany gwint dedykowany do pryzmatów. Mocowanie gwintu tylko za pomocą spawania, bez śrubunków i części ruchomych dla zapewnienia stabilności oraz powtarzalności mocowania). - 6 sztuk reperów do niwelacji precyzyjnej – punkt wysokościowy stabilizowany bolcem metalowym w posadzce hali przemysłowej, poniżej poziomu posadzki na głębokości ok. 2cm, z deklem o wymiarach minimum 7x12 cm. Bolec posadowiony na głębokości minimum 20 cm (przez wszystkie poziomy betonu i izolacji do powierzchni betonu chudego (podbudowy)). Średnica bolca minimum 2cm, maksimum 4 cm. Bolec zaokrąglony wierzchołkowo (doprecyzowanie miejsca ustawienia łaty). Najwyższy punkt bolca co najmniej 2cm poniżej poziomu posadzki. Dekiel z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniający ochronę punktu na wypadek najechania kołem pojazdu, minimalizujący ryzyko wystąpienia nierówności w posadzce (minimalna grubość́ wierzchniej warstwy przykrywającej – uniemożliwienie wystąpienia potknięcia operatorów na hali przemysłowej). Zwymiarowanie i elementów maszyny w celu precyzyjnego dopasowania dostarczanych elementów jest po stronie dostawcy. | 1 kpl. |