SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część I – Odbiornik GNSS (Trimble R750) – 2 sztuki

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

| Odbiornik GNSS (Trimble R750) - 2 sztuki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pomiary |  |  |
| Typ | modułowy odbiornik GNSS, bez zintegrowanej anteny, do pomiarów statycznych oraz montażu na stacjach monitorujących i referencyjnych. Brak funkcji RTK |  |
| Liczba kanałów | min 330 |  |
| Sygnały satelitarne śledzone równocześnie | GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 Galileo: : L1 CBOC, E5A, E5B, E5AItBOC, E6 BeiDou: B1, B1C, B2, B2A, B2B, B3 QZSS: L1C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6 NavIC (IRNSS): L5 |  |
| Systemy wspomagające | SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS): L1C/A, L5 |  |
| Systemy korygujące | odbiór korekt L-Band |  |
| Częstotliwość pozycjonowania | Do 50 Hz |  |
| Antena GNSS | Tego samego producenta, zewnętrzna, konstrukcja typu Choke Ring |  |
| Dokładność pozycjonowania |  |  |
| Pomiary statyczne GNSS | Poziomo | 3 mm + 0.1 ppm RMS |
|  | Pionowo | 3.5 mm + 0.4 ppm RMS |
| Pomiary kinematyczne RTK (pojedyncza stacja) | Poziomo | 8 mm + 1 ppm RMS |
|  | Pionowo | 15 mm + 1 ppm RMS |
| Pomiary kinematyczne RTK (sieciowe RTK) | Poziomo | 8 mm + 0.5 ppm RMS |
|  | Pionowo | 15 mm + 0.5 ppm RMS |
| Pozycjonowanie w oparciu o korekty nadawane drogą satelitarną (L-Band) | Licencja wieczysta na dostęp do korekt satelitarnych, pozwalających na pracę przez co najmniej 5 minut w przypadku braku dostępu do korekt transmitowanych drogą UHF lub NTRIP, zapewniając dokładności: |  |
|  | Poziomo | Ostatnie RTK + 10 mm/min RMS |
|  | Pionowo | Ostatnie RTK + 20 mm/min RMS |
| Komunikacja i rejestracja danych |  |  |
| Porty komunikacyjne | min. 2 x port szeregowy; 1x Ethernet; Bluetooth (równoczesny tryb klient oraz host); WiFi, modem LTE, port USB-C (wersja min. 2.0 z możliwością ładowania baterii wewnętrznej) |  |
| Pamięć wewnętrzna | Wbudowana, wewnętrzna pamięć min. 8GB |  |
| Pamięć zewnętrzna | Możliwość podłączenia nośnika USB lub zewnętrznego dysku twardego do zapisu danych |  |
| Protokoły komunikacyjne | CMR+, CMRx, RTCM 2.1 - 3.2 MSM |  |
| Zarządzanie odbiornikiem | Wbudowany w odbiornik Interfejs użytkownika, dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (WebUI), pozwalający na konfigurację, zarządzanie oraz transfer danych, dostępny przez WiFi oraz złącze Ethernet |  |
| Kompatybilność | udokumentowana kompatybilność z antenami Trimble Zepyr 3 Base, Zephyr Geodetic 2, Zephyr Geodetic 3 oraz Trimble Choke Ring Ti v2 |  |
| Parametry fizyczne |  |  |
| Interfejs użytkownika | Wyświetlacz min. 4 rzędy po 32 znaki każdy Klawisz On/Off do uruchamiania oraz 6 przycisków funkcyjnych |  |
| Wyświetlacz | Pełna informacja o stanie odbiornika oraz opcje konfiguracji |  |
| Zasilanie wewnętrzne | Szczelnie zamknięty, wbudowany akumulator Li-Ion min 6600 mAh, pozwalający na stałe zasilanie odbiornika przez min. 8,5 godziny pracy w trybie rover; funkcja zasilania awaryjnego w trakcie pracy na zasilaniu zewnętrznym |  |
| Zasilanie zewnętrzne | Możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego za pomocą portów szeregowych lub portu USB |  |
| Waga | max 2.10kg z wbudowaną baterią wewnętrzną |  |
| Temperatura pracy | –40 °C do +65 °C |  |
| Temperatura przechowywania | –40 °C do +80 °C |  |
| Odporność na warunki atmosferyczne | IP67 - pyłoszczelność, ochrona przed czasowym zanurzeniem na głębokość 1 m |  |

Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił przeszkolenie z obsługi sprzętu dla 5 pracowników KGHM Cuprum

Akcesoria:

- Kufer transportowy wraz z wypełnieniem – 2 sztuki

- Komplet kabli połączeniowych – 2 sztuki

- Ładowarka – 2 sztuki

- Część II – Antena typu Choke Ring  (Trimble GNSS TI v2 Choke Ring)  - 3 sztuki

| Antena GNSS typu Choke Ring (Trimble GNSS TI v2 Choke Ring) - 3 sztuki |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja | Konstrukcja typu Choke-Ring |
| Śledzone sygnały satelitarne | GPS: L1, L2, L5 GLONASS: L1, L2, L3 BeiDou: B1, B2, B3 Galileo: E1, E5a, E5b, E6 QZSS: L1, L2, L5, LEX IRNSS: L5 SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, and MSAS MSS: OmniSTAR, L-Band |
| Dokładność centrum fazowego | 2mm lub lepiej |
| Powtarzalność centrum fazowego | <1mm |
| Maksymalna ekscentryczność centrum fazowego | 2mm |
| Zysk anteny | min 50 dB |
| Waga | 3.5-4.3kg |
| Materiał wykonania (konstrukcji choke ring) | aluminium |
| Odporność na upadki | odporność na upadek z wysokości 1m |
| Kompatybilność | gwarantowana przez producenta kompatybilność z odbiornikami Trimble 5700, R5, R9S, NET R9S oraz R750 |

Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił przeszkolenie z obsługi sprzętu dla 5 pracowników KGHM Cuprum

Akcesoria:

- Kabel połączeniowy (antena-odbiornik-TNC/N) 5m   - 3 sztuki

-Kufer transportowy ( wypełnienie dostosowane do anteny, oraz przegroda na odbiornik GNSS 
o wymiarach ok. 29/8 cm – 3 sztuki

- Część III – Niwelator precyzyjny (Trimble DiNi 03)  – 1 sztuka

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Dokładność pomiaru: 0,3 mm na 1km podwójnej niwelacji przy użyciu precyzyjnych łat inwarowych

Zasięg pomiaru: do 100m

Dokładność odczytu wysokości: 0,01 mm

Dokładność odczytu odległości: 1 mm

Musi spełniać parametry pyło/wodoszczelności w standardzie IP55

Temperatura pracy: od -20⁰C do +50⁰C

Musi posiadać podświetlany wyświetlacz  monochromatyczny obsługiwany za pomocą klawiatury

Powinien zapewniać min. 3 dni pracy na jednej baterii

Zakres kompensatora +-15'

Dokładność kompensacji +-0.2"

Zakres odczytu: minimum 1.5-100m

Wymóg współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego kodowymi łatami inwarowymi Trimble LD12,   z zachowaniem pełnej dokładności odczytu

Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił przeszkolenie z obsługi sprzętu dla 5 pracowników KGHM Cuprum

Akcesoria:

- Kufer transport

Użycie nazwy własnej przy opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego odbiornika GNNS jest uzasadnione, gdyż jedynie wskazany produkt umożliwia bezkolizyjną i prawidłową współpracę z posiadanym już przez Zamawiającego sprzętem oraz zapewnia pełne wykorzystanie posiadanego już przez Zamawiającego sprzętu. Decyzja taka jest racjonalna i podyktowana uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego.

Użycie nazwy własnej przy opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego anteny typu Choke Ring jest uzasadnione, gdyż jedynie wskazany produkt umożliwia bezkolizyjną i prawidłową współpracę z posiadanym już przez Zamawiającego sprzętem oraz zapewnia pełne wykorzystanie posiadanego już przez Zamawiającego sprzęt. Decyzja taka jest racjonalna i podyktowana uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego.

Użycie nazwy własnej przy opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego niwelatora precyzyjnego jest uzasadnione, gdyż jedynie wskazany produkt umożliwia bezkolizyjną i prawidłową współpracę z posiadanym już przez Zamawiającego sprzętem oraz zapewnia pełne wykorzystanie posiadanego już przez Zamawiającego sprzęt. Decyzja taka jest racjonalna i podyktowana uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego.